全自动扫描显微平台

自主一体化研究设计的全自动显微镜扫描平台，通过专业控制盒，进行载物台X/Y扫描移动、Z轴自动聚焦、物镜转换等，

为了使数字切片达到光学放大与缩小效果，通常采用高倍物镜（20X或40X）进行切片扫描，这样，数字切片可利用浏览软件，

在一定的范围内，达到光学无级变倍效果，不失真。同时，可做玻璃切片常规观察，与数字切片观察进行训练对比。

Motic全自动、高精度、稳定可靠的显微镜扫描平台，X/Y/Z重复定位精度≤0.5um，模块化智能控制盒，

光源采用数字调光技术，可进行手动或软件自动设置，满足不同物镜下的亮度需要。

专业级CCD（Moticam Pro 285A）

大尺寸2/3"CCD，有效像素1360×1024，像素尺寸6.45μmx6.45μm，12Bit，USB输出接口。

高精度显微镜扫描平台、专业CCD的*集成，把传统切片转化为高分辨率数字切片，

在2 0 X 下，10mmx10mm样本切片，利用我们的系统扫描而成的数字切片，可达到几亿像素。

全自动显微镜扫描平台、专业CCD、控制系统和软件等，一体化研究设计，

保证了整个系统的稳定性和高精度，为获得高质量数字切片奠定了坚实基础。

数字切片（虚拟切片）软件系统

可进行显微镜扫描平台的自动控制（X/Y/Z/ 物镜转换等），快速、稳定地进行切片扫描，

并对数字切片进行存储、浏览、分析处理、标注、对比等，使数字切片应用与共享更方便。

A  自动控制扫描平台，实现切片不同倍率、不同区域的全自动扫描和拼接；

B  支持标准切片多种模式扫描，如ROI 扫描、标准快速扫描、高精度扫描（每个视野自动聚焦）、

多层融合扫描（每个视野自动多层融合）等，适应不同切片的应用需要；

C  可选择切片加密扫描，如加密狗、口令等加密方式，保护数字切片的安全性；

D  功能强大的图像调节功能；

E  方便的数字切片浏览模式，进行不同倍率和位置观察；

F  对数字切片进行不同标注，并测量长度、周长、面积等，同时，按标注方式导航浏览，便于学习、交流；

G  可对数字切片进行对比浏览，便于研究比较；

数字切片扫描与应用系统：

全自动显微镜扫描平台

4轴高精度全自动显微镜，X/Y/Z自动控制，物镜自由转换，智能控制盒，模块化设计，稳定可靠，重复定位精度≤0.5um

物镜：无限远平场消色差物镜镜头，2x,4x,10x,20x,40x,100x（可选）

光学系统：无限远色差校正CCIS光学系统，柯拉式照明，6V/30W卤素灯，可电子调光

铰链式目镜筒，10x/22mm，广角高眼点补偿平场目镜

聚光镜：0.65阿贝式聚光镜，中心可调，孔径光栏可调；

专业Moticam Pro 285A CCD，2/3'' ，像素点尺寸：6.45umx6.45um/pixel, 12Bit, USB 接口

数字切片图像分辨率（um/pixel） 0.49 um/pixel (20x, 0.65x Camera adapter) 0.24 um/pixel (40x, 0.65x Camera adapter)

扫描时间：<3分钟（物镜20x,10mmx10mm）

应用软件

数字切片（虚拟切片）软件系统(Motic Virtual Microscope System)： 控制硬件全自动扫描切片，并对数字切片进行浏览、编辑、分析、管理等

数字切片网络浏览系统（Motic Digital Slide Server System，DSS）： 建立数字切片网络平台（局域网、校园网或Internet），对数字切片进行流程化管理，并通过网络快速浏览、观察和交流；

数字切片远程会诊系统（Motic Digital Pathology Consultation System,DPCS）： 与www.moticpathology。。ｃｏｍ平台结合，进行数字切片病理远程会诊，实现理想的病理会诊和交流模式；

远程病理图像软件系统（Motic e V1）: 可远程控制全自动显微镜平台，进行图像的实时交流、讨论、诊断等

数字切片，应用为本

Motic 数字切片应用系统和平台：

教学（将给形态学教学带来革命性的突破）

（如组织胚胎学、病理学、微生物学、动植物学、寄生虫学等)

形态学数字切片实验教学与研究，把传统切片数字化，进行存储与管理，防止玻璃切片破碎、褪色等，降低切片的重复制作与管理工作，

同时，建立数字切片库，利于检索与教学管理等；教学课件制作，完整的数字切片信息，

教师可随心所欲的发挥制作空间，灵活方便地规划和建立精品课程。

通过校园网或Internet，可进行远程教学、在职培训等，提供无时间与空间限制的学习与交流，

及时更新数字切片库，注重学习实效性；

应用数字切片网络浏览系统（Motic Digital Slide Server system，DSS），在局域网、校园网或Internet 等网络上，

建立形态学数字切片实验教学平台，进行数字切片库教学管理、 教师授课与学生学习等，使教师与管理员更专注教学本身，

大量减少在教室与课程管理上的精力与时间，同时，也方便了学生的自学和练习效果，提高学习的方便性和兴趣性。

同时，也可应用于病理医生的在职远程教育和学习。

与Motic 数码互动系统一体化整合，进行传统数码显微镜与数字切片互动教学和学习，既注重了学生的操作能力，也培养了学习的简便性与兴趣性。

数字切片(WEB)+ 数码互动结合教学

Motic 广大的数码互动教学网络系统，是数字切片理想的应用平台，对数码互动教学是很好的补充，也带动了数字切片教学系统的实际应用，

同时，可把互动教室模式，延伸到校园网络平台，以及Internet 上，建立完整的数字切片教学网络平台，充分整合教学资源，提升教学水平。

临床诊断（病理诊断、远程会诊等）

利用数字切片扫描系统，把病人的切片数字化，建立个性化、完整的数字切片电子病理病例，可*保存，

又节约玻璃切片的存储空间，并可刻录成光盘，为病人及其他医院借片和读片提供了方便的工具。

a  建立疑难病理数字切片库，可包括大体图像等切片丰富信息；

b 进行数字切片读片（本地或网络），不受时间与空间限制；

c 与病理信息系统结合，实现真正的数字病理信息化，结合医院数字系统（HIS/PACS 等），

给病理医生与临床医生提供无缝交流平台；

“数字病理远程会诊系统平台”解决方案及时、方便、经济、 值得信赖的专业解决方案

a  数字病理远程会诊系统平台解决方案，以数字切片为技术基础， 建立数字病理远程会诊网络平台(www.moticpathology。。ｃｏｍ)，

整合全国*病理专家，提供具有医疗资质的运营服务体系，为全国医院、病理医生和患者提供一站式的病理远程会诊咨询服务，

是目前全国*提供此医学远程病理会诊服务的综合解决方案。

b  理想的病理远程会诊模式，解决了静态图片会诊方式时有限视野选样误差和图像质量等问题，

也解决了动态实时遥控显微镜会诊方式受限于网络速度、图像质量、时间与空间等。

c  专家会诊不受时间和空间限制，只要能上网，登录www.moticpathology。。ｃｏｍ，即可进行数字切片浏览和会诊，

如同在显微镜下观察病理切片，并可即时提交专业会诊咨询报告。
d  本地就医，全国*病理专家为之提供远程会诊咨询服务，为疾病的及时确诊提供了保障，解决患者“会诊难、会诊贵”问题。

科学研究（药物筛选、基因表达、毒理实验室、法医鉴定、刑事微物鉴别等）

药厂（药物筛查）、研究所及实验室（如毒理实验室），进行病理切片扫描、存储、分析与分类管理，或远距离遥控显微镜观察；

法医病理切片鉴定，可进行重要切片资料的保存、对比、分析等；

刑事微物鉴别；